Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка и обновяване на шевни хирургически материали“

| № | Шевни хирургически материали | Техническо описание на предлагания продукт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 5-ия ден, 0% на 10-я ден, пълна резорбция на 42-я ден, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обла игла 22 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 2. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 5-ия ден, 0% на 10-я ден, пълна резорбция на 42-я ден, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 3. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 5-ия ден, 0% на 10-я ден, пълна резорбция на 42-я ден, атравматична комбинация игла/конец USP 0, ½ обла игла 37 мм усилена със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 4. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 5-ия ден, 0% на 10-я ден, пълна резорбция на 42-я ден, атравматична комбинация игла/конец USP 1, ½ обла игла 37 мм усилена със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 5. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 6/0, ½ обла игла 17 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 6. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, USP 5/0, ½ обла игла 17 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 7. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 8. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 9. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 10. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 11. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 1, ½ обла игла 40мм усилена със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 12. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2, ½ обла игла 48мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 13. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 14. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/ко нец USP 3/0, ½ обратно режеща игла 24 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn. от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 15. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обратно режеща игла 30 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 16. | Полифиламентен плетен конец, съставен от 100% полигликолова киселина, с покритие от глюконат, 50 % загуба на здравина на 18-ия ден, 24-42% на 21-я ден, пълна резорбция на 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 0, ½ обратно режеща игла 30 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 17. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 4/0, ½ обла игла 22 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 18. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 3/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 19. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 26 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 20. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни,атравматична комбинация игла/конец USP 2/0, ½ обла игла 37 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 21. | Монофиламентен конец, съставен от 72% глюконат, 14% триметилен карбонат, 14% е-капролактон, 50 % загуба на здравина на 14-ия ден, пълна резорбция за 60-90дни, атравматична комбинация игла/конец USP 1, ½ обла игла 37 мм със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 70 см дължина |  |  |
| 22. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 3/0, 3/8 обратно режеща игла 24 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет |  |  |
| 23. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 2/0, 3/8 обратно режеща игла 30 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет |  |  |
| 24. | Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен, USP 0, 3/8 обратно режеща игла 39 мм, със силиконово покритие, стомана АISI 302 с Mn от 0.20 до 1.0, 75 см дължина, двойно стерилна опаковка без памет |  |  |
| 25. | Монофиламентен нерезорбируем конец, съставен от полиамид, USP 0, 3/8 режеща игла, 39 мм, 75 см дължина на конеца |  |  |
| 26. | Монофиламентен резорбируем конец, съставен от поли-4-хидроксибутират, USP 1, 1/2 обла игла 48 мм, 90 см дължина на конеца |  |  |
| 27. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 0, 3/8 режеща игла 30 мм, 75 см дължина на конеца |  |  |
| 28. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 1, 3/8 режеща игла 39 мм, 75 см дължина на конеца |  |  |
| 29. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 2, 3/8 режеща игла 39 мм, 75 см дължина на конеца |  |  |
| 30. | Плетен, нерезорбируем конец, произведен от естествена коприна, с покритие от восък и силикон, USP 1, 10 x 45 см |  |  |

Забележка: Участниците в процедурата за възлагане на  обществена поръчка следва да представят оферта, която включва всички медицински изделия, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 3 от документацията за участие. Участник, който е представил оферта, която не включва всичките позиции от Техническата спецификация, ще бъде предложен за отстраняване.

- Доставката на шевните хирургически материали ще се осъществи в срок от ............  (по предложение на участника, но не по-дълъг от 20 работни дни от сключване на договора за обществена поръчка), а задължителното обновяване на стоките в срока на действие на договора ще се извършва при минимум 70 % остатъчен срок на годност.

- Доставяните от нас шевни хирургически материали, включително и обновените, ще са със срок на годност не по – малък от 90 % от обявения от производителя към датата на доставката и обновяването.

- Вид на стерилизацията на предлаганите медицински изделия от участника.

- Доставяните от нас стоки ще отговарят на всички изисквания на Възложителя, заложени в документацията на обществената поръчка.

гр. ………..……………......		                                                     С уважение:......................... 	                                  								                                          	/ подпис /