ОБРАЗЕЦ № 13

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До

Председателя на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси”

гр. София, ул. „Московска” № 3

Oт........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

представлявано от ...........................................................................................................................

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ............................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми господин Председател,

След като се запознахме с условията за участие в обществена поръчка, с предмет „Ремонт на водна кула и покриви на сгради, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“,

ЗАЯВЯВАМЕ :

- Предлаганата от нас обща крайна цена с включени непредвидени разходи за изпълнение на поръчката е: …...................... (............................словом..................................................) лева без ДДС.

Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигурения финансов ресурс (прогнозната стойност на обществената поръчка). Когато участник предложи цена, по-висока от осигурения финансов ресурс ще бъде отстранен от участие.

- Разпределено по единични цени, както следва:

| № | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Административна сграда на ТД ДР гр. София |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на ЛТ ламарина по покрив | м² | 270 |  |  |
| 2. | Демонтаж на ламаринена пола по покривно било | м | 30 |  |  |
| 3. | Демонтаж на ламаринена обшивка | м² | 30 |  |  |
| 4. | Демонтаж на ламаринена обшивка между основна и допълнителна сграда | м | 11 |  |  |
| 5. | Демонтаж на скара | м² | 270 |  |  |
| 6. | Демонтаж на улуци | м | 70 |  |  |
| 7. | Демонтаж на водосточни тръби | м | 12 |  |  |
| 8. | Демонтаж на водосточни казанчета | бр. | 4 |  |  |
| 9. | Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 100 мм, 40-50 кг/м² | м² | 270 |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж на мембрана (паропропусклива и водонепроницаема с полипропиленов защитен слой) | м² | 270 |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на дървена скара на два реда с бичмета 6/6 см, за основа за монтаж на ЛТ ламарина | м² | 270 |  |  |
| 12. | Доставка и монтаж на ламарина с ПВС покритие ЛТ Р-40 d=0,6 - 0,7 mm. | м² | 270 |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на поцинкована ламаринена пола (мин. деб. 0, 7 мм) по било покрив | м | 30 |  |  |
| 14. | Доставка и монтаж на поцинкована ламаринена обшивка (мин. деб. 0, 7 мм) | м² | 30 |  |  |
| 15. | Доставка и монтаж на ламаринена обшивка между основна и допълнителна сграда (мин. деб. 0, 7 мм) | м | 11 |  |  |
| 16. | Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина (30 см разгъвка, дебелина на метала 0.5 мм, дължина 1 м.) | м | 70 |  |  |
| 17. | Доставка и монтаж на скоби от поцинкована ламарина за закрепяне на улуци по поз. 8 | бр. | 70 |  |  |
| 18. | Доставка и монтаж на водосточни тръби (от поцинкована ламарина, дебелина на метала 0.5 мм, диаметър Ф100) | м | 12 |  |  |
| 19. | Доставка и монтаж на скоба за закрепване на водосточни тръби по поз. №10 с шип към стена | бр. | 12 |  |  |
| 20. | Доставка и монтаж на водосточни казанчета (от поцинкована ламарина, дебелина на метала 0.5 мм), съвместими с поз. №10 | бр. | 4 |  |  |
| 21. | ### Обръщане на страници / обработване на рамките на отворите/ ъглозащитен профил PVC с мрежа 10 см и шпакловане, нанасяне на латекс | м | 95 |  |  |
| 22. | Почистване на дървена обшивка- шкурене | м² | 227 |  |  |
| 23. | Полагане на грунд преди лакиране на дървена обшивка | м² | 227 |  |  |
| 24. | Двукратно лакиране на дървена обшивка (обработване с продукт, предназначен за дълготрайна защита на дървесина срещу атмосферни влияния, плесен, дърворазрушаващи гъби и насекоми), | м² | 227 |  |  |
| 25. | Обработка на бетонови повърхности | м² | 74 |  |  |
| 26. | Товарене и изнасяне на строителни отпадъци към депо | м³ | 4 |  |  |
| 27. | Монтаж и демонтаж на скеле | м² | 100 |  |  |
| - Административна сграда на СБ Силистра |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на хидроизолация до замазка | м² | 503 |  |  |
| 2. | Доставка на варо-циментов разтвор и подмазване на 8бр. комини | м² | 150 |  |  |
| 3. | Доставка и направа на изравнителна замазка от циментов разтвар, марка 50 деб.- 4 см | м² | 150 |  |  |
| 4. | Доставка и полагане на битумен грунд | м² | 510 |  |  |
| 5. | Полагане на два слоя хидроизолация - първи пласт хидроизолация 4 кг/м², без посипка; втори пласт хидроизолация с посипка 4,5 кг/м² | м² | 510 |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на отдушници на плосък покрив | бр. | 12 |  |  |
| 7. | Боядисване с антикорозионен грунд и сребърен феролит на метални капаци | м² | 140 |  |  |
| 8. | Демонтаж и възстановяване на мълниезащитна инсталация, измерване на съпротивлението на мълниезащитна заземителна уредба и издаване на протокол от акредитиран орган, за контрол от вида „С“ от ИА „БСА“, съгласно документирана система по качеството, разработена на базата на БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалентно. | бр. | 1 |  |  |
| 8. | Превоз на строителни отпадъци до 15 км | м³ | 6.00 |  |  |
| 9. | Монтаж и демонтаж на скеле | м² | 150 |  |  |
| - Водна кула и покриви в СБ Търговище |  |  |  |  |  |
| 1 | СКЛАД № 28 |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж на хидроизолация до замазка | м² | 630 |  |  |
| 1.2 | Демонтаж на улуци | м | 84 |  |  |
| 1.3 | Демонтаж на водосточни тръби | бр. | 6 |  |  |
| 1.3 | Доставка и направа на изравнителна замазка от циментов разтвор | м² | 180 |  |  |
| 1.4 | Доставка и полагане на битумен грунд | м² | 630 |  |  |
| 1.5 | Полагане на два слоя хидроизолация - първи пласт хидроизолация 4 кг/м², без посипка; втори пласт хидроизолация с посипка 4,5 кг/м² | м² | 630 |  |  |
| 1.6 | Монтаж на отдушници по хидроизолация | бр. | 15 |  |  |
| 1.7 | Боядисване със антикорозионен грунд и сребърен феролит на метални капаци | м² | 25 |  |  |
| 1.8 | Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина (30 см разгъвка, дебелина на метала 0.5 мм, дължина 1 м.) | м | 84 |  |  |
| 1.9. | Доставка и монтаж скоби от поцинкована ламарина за закрепване на улуци по поз. №1.8 | бр. | 84 |  |  |
| 1.10. | Доставка и монтаж на водосточни тръби (от поцинкована ламарина, дебелина на метала 0.5 мм, диаметър Ф100) | бр. | 6 |  |  |
| 1.10. | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на водосточни тръби по поз. № 1.10. с шип към стена | бр. | 6 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина, съвместими с поз. № 1.10 | бр. | 6 |  |  |
| 1.11 | Демонтаж и възстановяване на мълниезащитна инсталация, измерване на съпротивлението на мълниезащитна заземителна уредба и издаване на протокол от акредитиран орган, за контрол от вида „С“ от ИА „БСА“, съгласно документирана система по качеството, разработена на базата на БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалентно. | бр. | 1 |  |  |
| 1.12 | Монтаж и демонтаж на скеле | м² | 150 |  |  |
| 2 | СКЛАД № 26 |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж на хидроизолация до замазка | м² | 30 |  |  |
| 2.2 | Доставка и направа на изравнителна замазка от циментов разтвор | м² | 30 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на битумен грунд | м² | 30 |  |  |
| 2.4 | Полагане на два слоя хидроизолация - първи пласт хидроизолация 4 кг/м², без посипка; втори пласт хидроизолация с посипка 4,5 кг/м² | м² | 30 |  |  |
| 2.5 | Боядисване със антикорозионен грунд и сребърен феролит на метални капаци | м² | 30 |  |  |
| 2.6 | Монтаж и демонтаж на скеле | м² | 10 |  |  |
| 3 | СКЛАД 1А |  |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж на поцинкована ламарина | м² | 6 |  |  |
| 3.2 | Демонтаж на дъсчена обшивка | м² | 6 |  |  |
| 3.3 | Доставка и монтаж на OSB (плочи от дървесина, напречно ориентирани слоеве) - 2 см | м² | 6 |  |  |
| 3.4 | Доставка и монтаж на мембрана (паропропусклива и водонепроницаема с полипропиленов защитен слой) | м² | 6 |  |  |
| 3.5 | Доставка и монтаж на дървена скара за монтиране на ламарина | м² | 6 |  |  |
| 3.6 | Доставка и монтаж на поцинкована ламарина ЛТ Р-40 d=0,6-0,7 мм на покрив | м² | 6 |  |  |
| 3.7 | Монтаж и демонтаж на скеле | м² | 10 |  |  |
| 4 | КПП |  |  |  |  |
| 4.1 | Демонтаж на дъсчена обшивка | м² | 6 |  |  |
| 4.2 | Доставка и монтаж на OSB (плочи от дървесина, разположени в напречно ориентирани слоя) - 2 см | м² | 6 |  |  |
| 4.3 | Доставка и монтаж на мембрана (паропропусклива и водонепроницаема с полипропиленов защитен слой) | м² | 6 |  |  |
| 4.4 | Доставка и монтаж на дървена скара за монтиране на ламарина | м² | 6 |  |  |
| 4.5 | Доставка и монтаж на подцинкована ламарина ЛТ Р-40 d=0,6-0,7 мм на покрив | м² | 6 |  |  |
| 4.6 | Монтаж и демонтаж на скеле | м² | 10 |  |  |
| 5 | ВОДНА КУЛА |  |  |  |  |
| 5.1 | Демонтаж на покривна конструкция | м² | 65 |  |  |
| 5.2 | Демонтаж на дървени дъски по фасада на тухлена зидария | м² | 196 |  |  |
| 5.2 | Възстановяване на замазка по подове и стъпала от циментов разтвор - 4 см. | м² | 112 |  |  |
| 5.3 | Доставка и монтаж на метален парапет с височина 1.50 м на кота +15,00 | м | 20 |  |  |
| 5.4 | Доставка и направа на нова вароциментова мазилка върху тухлена зидария – 3 см по фасадата на водната кула | м² | 196 |  |  |
| 5.5 | Доставка и монтаж на греди за изграждане на дървена конструкция: 20х20 см | м³ | 2 |  |  |
| 5.6 | Доставка и монтаж на дървени ребра 8/10 см | м³ | 1 |  |  |
| 5.7 | Доставка и монтаж OSB - 20 мм | м² | 70 |  |  |
| 5.8 | Доставка и монтаж на мембрана (паропропусклива и водонепроницаема с полипропиленов защитен слой) под керемиди | м² | 70 |  |  |
| 5.9 | Доставка и монтаж дървени летви 3/5 см за закрепване на керемиди | м | 280 |  |  |
| 5.10 | Доставка и монтаж на поцинкована ламаринена обшивка (мин. деб. 0, 7 мм) | м² | 10 |  |  |
| 5.10 | Доставка и монтаж на керемиди | бр. | 1000 |  |  |
| 5.11 | Доставка,монтаж и замазване на капаци за било покрив | бр. | 70 |  |  |
| 5.12 | Доставка и монтаж улуци от поцинкована ламарина (30 см разгъвка, дебелина на метала 0.5 мм, дължина 1 м.) | м | 28 |  |  |
| 5.13 | Доставка и монтаж водосточни тръби (от поцинкована ламарина, дебелина на метала 0.5 мм, диаметър Ф100) | м | 40 |  |  |
| 5.14 | Доставка и монтаж водосточно казанче от поцинкована ламарина, съвместими с поз. № 4.13 | бр. | 2 |  |  |
| 5.15 | Доставка и монтаж скоби за закрепване водосточни тръби по поз. 4.13 с шип към стена | бр. | 32 |  |  |
| 5.16 | Доставка и монтаж скоби от поцинкована ламарина за закрепване на улуци по поз. 4.12 | бр. | 34 |  |  |
| 5.17 | Превоз на строителни отпадъци до 15 км | м³ | 6.00 |  |  |
| 5.18 | Монтаж и демонтаж на скеле | м² | 300 |  |  |
| IV.Административна сграда на СБ Ресен и покриви в СБ Павликени |  |  |  |  |  |
|  | СКЛАД РЕСЕН - административна сграда |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на керемиди и покривна конструкция – сваляне, пренасяне до 30 м и сортиране | м² | 146 |  |  |
| 2. | Демонтаж на каратаван, гредоред и ламперия | м² | 113 |  |  |
| 3. | Изхвърляне на отпадъци | м³ | 15 |  |  |
| 4. | Направа на кофраж за стоманобетонов укрепителен пояс върху външни и вътрешни стени 38/25 см | м² | 42.00 |  |  |
| 5. | Доставка и монтаж на армировка за стоманобетонов укрепителен пояс по носещи стени: 1. надлъжна армировка – 6 пръта Ф8; 2. напречна армировка – 350 стр. Ф6.5 през 20 см. | кг | 325 |  |  |
| 6. | Доставка и полагане на бетон В25 | м³ | 7 |  |  |
| 7. | Изграждане на носеща дървена конструкция – гредоред. Доставка и монтаж с греди 14/18 см | м³ | 9 |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 100 мм, 40-50 кг/м² | м² | 146 |  |  |
| 9. | Изграждане на дървена покривна конструкция. Доставка и монтаж на греди: Греда 14/16 см – столица (на зида, средна и билна) – 7 бр.; Греда 14/14 см – поп (под билната и средната столица) – 6 бр.; Греда 14/16 см – ръбови греди – 4 бр. | м³ | 9 |  |  |
| 10. | Изграждане на комини | м³ | 1,5 |  |  |
| 11. | Дървена обшивка на покрив – 2/15 см | м² | 189 |  |  |
| 12. | Доставка и монтаж на мембрана (паропропусклива и водонепроницаема с полипропиленов защитен слой) | м² | 189 |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на скара на летвена обшивка на покрив за керемиди | м² | 189 |  |  |
| 14. | Доставка и покриване с керемиди, включително капаци и замазване | м² | 189 |  |  |
| 15. | Монтиране на Челна дъска(ще се използват съществуващите)) | м | 49 |  |  |
| 16. | Доставка и монтаж улуци от поцинкована ламарина (30 см разгъвка, поцинкована ламарина, дебелина на метала 0.5 мм, дължина 1 м.) | м | 46 |  |  |
| 17. | Доставка и монтаж водосточни тръби (от поцинкована ламарина, дебелина на метала 0.5 мм, диаметър Ф100) | м | 20 |  |  |
| 18. | Доставка и монтаж скоби за закрепване водосточни тръби по поз. 16, с шип към стена | бр. | 20 |  |  |
| 19. | Доставка и монтаж скоби от поцинкована ламарина за закрепване на улуци по поз. 15 | бр. | 46 |  |  |
| 20. | Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина, съвместими с поз. № 16 | бр. | 4 |  |  |
| 21. | Обшивка с поцинкована ламарина, дебелина на метала 0.5 мм | м² | 3 |  |  |
| 22. | Възстановяване на вътрешна ламперия под гредоред | м² | 113 |  |  |
| 23. | Демонтаж на дървена дограма с размери 116/150 см | бр. | 3 |  |  |
| 24. | Доставка и монтаж на дограма с размери 116/150 см – ПВЦ, бяла, не по-малко от 4-камерна,с едно отваряемо крило, с включени комарници, подпрозоречни дъски. | бр. | 3 |  |  |
| 25. | Доставка и монтаж на щори, съвместими с поз. № 23 | бр. | 3 |  |  |
| 26. | Монтаж и демонтаж на скеле | м² | 150 |  |  |
|  | СКЛАД ПАВЛИКЕНИ |  |  |  |  |
|  | Навес |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на керемиди, летви и дъсчена обшивка | м² | 8 |  |  |
| 2. | Монтаж греда 12/12 см | м³ | 0,2 |  |  |
| 3. | Монтаж на челна дъска 2/20 см | м | 8 |  |  |
| 4. | Доставка и монтаж на поцинкована ламарина, дебелина на метала 0.5 мм за обшивка | м² | 2,4 |  |  |
| 5. | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка | м² | 8 |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на мембрана (паропропусклива и водонепроницаема с полипропиленов защитен слой) под керемиди | м² | 8 |  |  |
| 7. | Доставка и монтаж на летви за монтиране на скара за керемиди 3/5 см | м² | 8 |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на керемиди | м² | 8 |  |  |
| 9. | Монтаж на керемиди (подмяна на счупени керемиди) | м² | 27 |  |  |
| 10 | Монтаж и демонтаж на скеле | м² | 10 |  |  |
|  | Склад №1 В |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на керемиди, летви и дъсчена обшивка | м² | 15 |  |  |
| 2. | Монтаж греди 12/12 см | м³ | 0,3 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка | м² | 15 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на мембрана (паропропусклива и водонепроницаема с полипропиленов защитен слой) под керемиди | м² | 15 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на летви за монтиране на керемиди 3/5 см | м | 25 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на керемиди | м² | 15 |  |  |
| 7 | Монтаж на челна дъска 2/20 см | м | 4 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина (30 см разгъвка, дебелина на метала 0.5 мм, дължина 1 м) | м | 5 |  |  |
| 9. | Монтаж и демонтаж на скеле | м² | 10 |  |  |
|  | Обща цена: |  |  |  |  |
|  | Непредвидени разходи (до 30 %) | % |  |  |  |
|  | Обща крайна цена с включени непредвидени разходи: |  |  |  |  |

* Всички цени са в български лева без ДДС, до втория знак след десетичната запетая.

Под „непредвидени разходи“ се има предвид следното: Разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на обявяване на поръчката не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими.

3. Декларираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията на поръчката.

4. Декларираме, че сме съгласни с условията поставени от Възложителя и начина на плащане, посочен в проекта на договор.

5. Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

6. В предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка са включени необходимите материали, инструменти, вложен труд, техническо оборудване, транспортните и всички други разходи, възникнали по повод изпълнение на поръчката, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

7. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализите на единичните цени за предвидените СРД. Ценообразуващи показатели:

средна часова ставка - …………………….лв.

доставно-складови разходи -  ……………….. %

допълнителни разходи върху труда -  ……………….. %

допълнителни разходи върху механизацията -  ……………….. %

печалба - ……………….. %

8. Заявяваме съгласието си посочените ценови показатели да бъдат използвани при съставянето на анализни цени на допълнително възникнали видове строителни работи, които не са предвидени в количествената сметка. Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

9. Известно ми е, че Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка, като при установени аритметични грешки участникът се отстранява от процедурата.

Дата: .........................	г.					Подпис и печат: …………………..

(длъжност и име)